# key문서 #7: Observer 봇 검증 프레임워크

내부버전: V80k_Verify_1 | 사이클 내 key문서 #7 | 작성일: 2026-05-01

핵심 원칙: 검증이 알파보다 우선. 거래 영향 0 안전 설계. 12 시나리오 통합 데이터 수집.

# 0. 작성 동기 — 선장 핵심 지적

V80k_Verify_1 사이클 막바지에 선장이 본질을 짚었다:

"알파를 높이는것도 중요하지만 검증이 더 중요하다.

진짜 알짜 개선방향을 얻을 수 있기 때문이지."

이 원칙은 R077~R079 시리즈와 V8.0e~V80k 시리즈에서 반복적으로 입증된 교훈:

- R078_S12 누적 변경 시 단계별 단독 검증 부재 → 손실 원인 분리 불가능

- R079_T1 "헤더 약속 vs 코드 실제" 격차 → 추론 측 캐시 미적용 발견

- V80k 4월 30일 가동 BULL/BEAR 0건 → distribution shift 의심하나 진단 데이터 없음

이 모두의 공통 원인: **"내부에서 일어나는 결정의 정량 기록 부재"**. 본 문서는 이를 해결하는 설계.

# 1. 핵심 설계 — Observer 봇 패러다임

## 1.1 발상의 본질

V80k 챔피언 시스템의 구조적 가치 활용:

- 8 봇 슬롯이 외부 R/P/E 모듈을 동적 import

- 각 봇이 다른 모듈 조합 가능 — 같은 시장 같은 시점에 병행 비교

- Bot 1은 원본 V80k 운영, Bot 2 슬롯에 "Observer" 모듈 끼움

- Observer는 정상 R/P 추론 → 모든 정보 별도 CSV 기록 → **거래는 절대 안 함**

결과: 코어(BotManager/TradingEngine/DataEngine) 손대지 않음. 운영 위험 0. A/B 비교 자연 발생.

## 1.2 안전 설계 — 거래 영향 0 보장 4중 안전장치

- **1중**: P_Observer가 모든 게이트 통과해도 항상 `action='WAIT'` 반환

- **2중**: E_Observer가 position 있어도 무조건 `action='NO_ACTION'` 반환

- **3중**: Observer 모듈 selftest로 "WAIT 외 절대 반환 안 함" 단위 검증

- **4중**: 풀세트 README에 활성화 가이드 명시 — "Bot 2 슬롯 전용"

이 4중 보호로 운영 자본 위험 0. "실거래 시작 지시 전 일체 거래 X" 선장 원칙 준수.

# 2. 12 시나리오 — 무엇을 검증하나

로직이 의도대로 작동하는지 정량 진단할 12가지 측면:

| # | 시나리오 | 검증 내용 | 현재 누락 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R 분포 | 운영 R 출력이 학습 분포와 일치하나 | ★ 패자 conf 누락 |
| 2 | TBM 분포 | 운영 TBM 출력이 학습 분포와 일치하나 | ★ 3-class proba 누락 |
| 3 | 30 피처 분포 | 피처값이 학습 분포 안에 있나 | ★ 피처 시계열 누락 |
| 4 | OB 분석 정상성 | OB 탐색이 정상 작동하는가 | OB 정량 누락 |
| 5 | 게이트별 차단 | 어디서 막혔는지 핫스팟 식별 ★ 핵심 | enum 분류 부족 |
| 6 | Pauto/Rauto 정합 | 같은 입력에 같은 출력? | input_hash 누락 |
| 7 | 시스템 헬스 | 추론 시간 / 정체 진단 | 0개 기록 |
| 8 | Sub-regime 안정 | Verify_1 권장안 동작 확인 | Verify_1 활성 시 |
| 9 | 환경 전환 추적 | BULL→CHOP 전환 시점 동작 | 전환 플래그 부재 |
| 10 | Cold-start | 워밍업 진행 추적 | 워밍업 카운터 부재 |
| 11 | 사후 라벨 정합 | 운영 라벨 분포 vs 학습 라벨 73:13:13 | 사후 기록 부재 |
| 12 | 시뮬 시그널 | 게이트 통과한 시그널의 사후 win rate | Observer 부재 |

각 시나리오는 다음 답을 가능케 한다 (현재 답 못 함):

- "4월 30일 가동에서 BULL conf 분포는 어떻게 됐나?" → 시나리오 1

- "학습 분포와 현재 운영 분포가 같은가?" → 시나리오 1, 2, 11

- "매봉 차단의 90%가 어느 게이트 때문인가?" → 시나리오 5

- "V80k 백테 +22%와 실측 0건의 격차는 어디서 오는가?" → 시나리오 6, 11, 12

# 3. 구현 명세 — Observer 모듈 5종

## 3.1 R_Observer_V80k_R001.py (250줄)

**역할**: V80k R 모듈 인터페이스 100% 호환 + 추가 데이터 기록

**시그니처**: `determine_regime_kinematics(df, params) -> str` (원본과 동일)

**기록 항목** (시나리오 1, 3, 7, 9, 10):

- 3-class proba 전체 (BULL/BEAR/CHOP, 합 1.0)

- 30 피처값 (FEATURE_COLS의 각 값)

- R 추론 시간 (ms 단위)

- 환경 전환 플래그 + 직전 환경

- 워밍업 진행 봉수

**출력**: 원본 V80k와 동일 (`'BULL (0.72)'` 등) — Bot이 받아 P 모듈로 전달

## 3.2 P_Observer_V80k_R001.py (380줄) — 핵심 안전장치

**역할**: V80k P 모듈 인터페이스 호환 + ★ 절대 OPEN 반환 안 함

**시그니처**: `get_signal(df, current_regime, params) -> dict` (원본과 동일)

**기록 항목** (시나리오 2, 4, 5, 7, 8, 12):

- TBM 3-class proba (LONG_WIN/SHORT_WIN/NO_PROFIT)

- OB 분석 결과 (bull_count, bear_count, sl_raw_pct, tp_raw_pct 후보)

- block_gate enum: PASS / NAN / TBM_LOW_CONF / NO_PROFIT / MATCHGATE / OB_INSUFFICIENT / SL_TOO_FAR / RR_INSUFFICIENT

- P 추론 시간 + OB 분석 시간

- Sub-regime + dwell lock 상태 (Verify_1 활성 시)

- **시뮬 시그널**: 만약 진입할 거였다면 sim_action / sim_entry / sim_sl / sim_tp

**출력**: ★ 항상 `{action: 'WAIT', reason: '[Observer] block_gate=... sim=... tbm=(...)'}`

내부 로직 흐름:

if 모든_게이트_통과:

block_gate = 'PASS'

sim_action = 'OPEN_LONG'  # 시뮬만 기록

sim_entry, sim_sl, sim_tp = 계산값

# ★ 절대 OPEN_LONG/SHORT 반환 안 함

return {'action': 'WAIT', 'reason': f'[Observer] sim={sim_action}'}

## 3.3 E_Observer_V80k_R001.py (100줄) — 이중 안전장치

**역할**: V80k E 모듈 인터페이스 호환 + ★ 절대 청산/진입 액션 안 함

**시그니처**: `evaluate_exit(current_price, bot_state, params) -> dict`

**출력**: 항상 `{action: 'NO_ACTION', reason: 'Observer mode'}`

position이 어떤 이유로든 발견되면 ERROR 로그 + 그래도 NO_ACTION (이중 보호).

## 3.4 Observer_Logger.py (380줄)

**역할**: 12 시나리오 데이터 → 단일 CSV 통합 기록

**파일 형식**: `RautoV80k_Observer_<bot_id>_<YYYYMMDD>.csv`

- 일별 자동 rotation

- UTF-8-sig (한글 호환)

- threading.RLock으로 멀티 봇 동시 쓰기 방지

- Silent disabled — 디스크 쓰기 실패 시 거래 영향 X

- 핵심 함수 4개:

  - `log_observation(record)` — 매봉 단일 행 기록

  - `compute_input_hash(df)` — 정합성 검증용 hash 산출

  - `fill_horizon_labels(bot_id, ts, h, l, c)` — 사후 30분 라벨 채우기

  - `close_all()` — 종료 시 핸들 정리 (atexit 등록)

**컬럼 50+개**:

- 기본 5개: time_local, bar_ts, bot_id, price, observer_version

- 시나리오별 약 45개 + 30개 feature_*

## 3.5 Observer_Analyze.py (350줄)

**역할**: CSV 데이터 → 12 시나리오 진단 리포트 자동 생성

**사용**: `python Observer_Analyze.py --csv "*.csv" --out report.json`

**자동 진단 항목**:

- S1: BULL/BEAR/CHOP conf 분포 + 0.5 이상 도달 빈도

- S2: TBM NO_PROFIT 비율 (학습 73% vs 운영 비교)

- S3: 30 피처 std 큰 순 top 5 outlier 후보

- S4: OB 부족 비율 + sl_raw_pct 분포

- S5: 게이트별 차단 분포 + PASS 비율 (가장 중요)

- S7: 추론 시간 p50/p99/max

- S8: Sub-regime 변경률 (Phase 3b 목표 < 21%)

- S11: 사후 라벨 분포 vs 학습 분포 비교

- S12: 시뮬 시그널 빈도 + win rate

# 4. 활용 절차 — 가동부터 분석까지

## 4.1 단계 1: 풀세트 설치

- RautoV80k_Verify_1_Fullset.zip 다운로드 (13.6MB)

- 작업 디렉토리에 압축 해제 (예: C:\run_Rauto\)

- 모델 JSON 4개 + Observer 모듈 5개 + 원본 V80k 모듈 자동 배치

## 4.2 단계 2: ChampionGUI에서 Bot 2 슬롯 설정

기존 Bot 1은 그대로 (원본 V80k 모듈 유지). Bot 2를 새로 활성화:

- R 모듈: `R_Observer_V80k_R001` 선택

- P 모듈: `P_Observer_V80k_R001` 선택

- E 모듈: `E_Observer_V80k_R001` 선택

- 자본: 무관 (어차피 거래 안 함)

- Bot 2 RUNNING 시작

Bot 1과 Bot 2가 동일 시장 데이터 받아 추론 → Bot 2가 Observer CSV 작성.

## 4.3 단계 3: 데이터 수집 (24~48시간)

- 최소 24시간 가동 권장 (시나리오 11 사후 라벨 채우려면 30분 이상 필요)

- 48시간이면 평일/주말 일부 패턴 포함

- 7일 가동 시 평일/주말 1 사이클 통과 (가장 견고)

**파일 위치 확인**: `C:\run_Rauto\RautoV80k_Observer_Bot_2_*.csv`

## 4.4 단계 4: 분석 리포트 생성

cd C:\run_Rauto

python Observer_Analyze.py --csv "RautoV80k_Observer_Bot_2_*.csv" --out report.json

표준 출력에 12 시나리오 진단 + JSON 파일에 정량 데이터 저장.

# 5. 핵심 진단 흐름 — 어떤 결론이 가능한가

## 5.1 가설 A: V80k 거래 0건 = 시장 정상 (진짜 횡보)

**검증 방법**: 시나리오 1, 11

- BULL/BEAR conf p99 ≥ 0.7 도달 → 모델은 정상 작동

- 사후 라벨 73:13:13 학습 비율과 일치 → 시장 체질 동일

→ 결론: V80k는 정상. 시장이 학습 시점과 비슷한 분포 유지 중.

## 5.2 가설 B: Distribution Shift

**검증 방법**: 시나리오 1, 2, 3, 11

- BULL conf p99 < 0.5 (학습 시점엔 0.7+) → 환경 분류 무력

- TBM NO_PROFIT 비율 90%+ (학습 73%) → 진입 시그널 압축

- 30 피처 중 일부가 학습 분포 outlier → 시장 변화

- 사후 라벨 NO_PROFIT 비율 변화

→ 결론: key문서 #3 Distribution Adaptation 시나리오 적용 (Calibration → Fine-tune)

## 5.3 가설 C: 게이트 설정 부적합 (모델은 OK)

**검증 방법**: 시나리오 5, 12

- 게이트별 차단의 핫스팟이 OB_INSUFFICIENT 70%+ → OB 임계 너무 짠지

- SL_TOO_FAR 핫스팟 → SL 거리 임계(0.10%) 너무 짠지

- 시뮬 시그널 win rate 60%+인데도 게이트 PASS 0% → 게이트가 기회 차단 중

→ 결론: 게이트 임계 재조정. P 모듈 ENV_SL_RR 변경.

## 5.4 가설 D: 코드 버그 (R079_T1 같은 헤더 격차)

**검증 방법**: 시나리오 6, 7

- Pauto/Rauto 같은 input_hash인데 출력 다름 → 코드 격차

- 추론 시간 비정상 (R 모듈이 매봉 30ms+ 걸림) → 캐시 미적용

→ 결론: 코드 grep + 헤더 약속 재검증 (R079_T1 교훈)

# 6. 8+ 시나리오 종합 매트릭스 (선장 요청)

진단 가능 항목 + 데이터 출처 + 진단 우선순위:

| # | 시나리오 진단 | 데이터 출처 | 1차 진단 가능 | 결론 가능 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R 분포 시프트 | S1 conf 분포 | 1시간 | 24시간 |
| 2 | TBM 분포 시프트 | S2 NO_PROFIT 비율 | 1시간 | 24시간 |
| 3 | 피처 outlier 식별 | S3 std top 5 | 1시간 | — |
| 4 | OB 로직 정상성 | S4 OB 분포 | 1시간 | — |
| 5 | 게이트 핫스팟 ★ | S5 block_gate enum | 1시간 | — |
| 6 | Pauto/Rauto 정합성 | S6 input_hash | — | 별도 백테 필요 |
| 7 | 시스템 헬스 | S7 추론 시간 | 1시간 | — |
| 8 | Sub-regime 안정 | S8 변경률 | Verify_1 활성 시 | — |
| 9 | 환경 전환 동작 | S9 전환 플래그 | 수일 | — |
| 10 | Cold-start 안정 시점 | S10 워밍업 카운터 | 1주 | 10080봉 권장 검증 |
| 11 | 사후 라벨 정합 | S11 label_class | 30분 후 | 24시간 |
| 12 | 시뮬 시그널 win rate | S12 sim PnL | 30분 후 | 24시간 |

**1시간 진단 가능** 7개, **24시간 결론 가능** 4개. 가동 1주면 모든 시나리오 견고 데이터.

# 7. 기대 효과 + 우려 사항

## 7.1 기대 효과 — 4가지 큰 가치

- **진단 정확성 폭발 증가**: 현재 reason 텍스트 1줄 → 50+ 컬럼 정량 데이터

- **A/B 비교 자연 발생**: Bot 1 (V80k) vs Bot 2 (Observer) 동일 시점 데이터 → 챔피언 비교

- **다음 사이클 출발점 즉시 확보**: walk-forward 백테 시작 시 운영 분포 baseline 있음

- **선장 의도와 코드 동작 정합성 검증**: 4가지 가설(A~D) 어느 것이 진실인지 데이터로 결론

## 7.2 우려 사항 — 5가지

### 우려 1: CSV 파일 비대화

매봉 50+ 컬럼 × 분당 1행 = 일 144KB / 월 4MB / 년 50MB. **무시 가능 수준**. 일별 rotation으로 더 분산.

### 우려 2: 추론 비용 2배

Bot 1과 Bot 2가 같은 R/P 추론 따로 실행 → CPU 2배. V80k 추론 봉당 ~10ms이므로 매봉 20ms로 늘어도 1m봉 60초 안에 충분. **부담 무시 가능**.

### 우려 3: 사후 라벨 정확성

`fill_horizon_labels`가 30분 후 high/low/close로 라벨 산출. 단 운영 시 가격 변동 추적이 부정확하면 라벨도 부정확.

→ 대응: 시나리오 11은 "분포 비교"용으로만 사용. 절대 학습 데이터로 X.

### 우려 4: Observer 봇이 "실제로" 진입 안 하는지 운영 검증

이중 안전장치(P_Observer WAIT + E_Observer NO_ACTION) 통과했지만, 첫 가동 시 Observer CSV의 sim_action 발생 → BotManager의 position이 절대 변경 안 되는지 매봉 확인.

→ 검증: 첫 1시간 가동 후 Equity CSV 확인. side=WAIT 100% 유지인지.

### 우려 5: ChampionGUI에서 Observer 모듈 인식

ChampionGUI는 모듈 검색 시 파일 패턴(R_*, P_*, E_*)으로 listing 가정. R_Observer_*, P_Observer_*, E_Observer_*가 자동 보일지 확인 필요.

→ 대응: 첫 가동 시 ChampionGUI 모듈 선택 드롭다운에 표시되는지 확인. 안 보이면 코드 grep으로 listing 패턴 점검.

# 8. Lookahead 안전 점검 — 의무

Observer 모듈에서 lookahead 잠재 위험 점검:

- ☐ R_Observer compute_features 호출 시 closed_df = df.iloc[:-1] 사용 (원본 V80k 패턴)

- ☐ P_Observer 동일 패턴 — 마감되지 않은 봉 입력 X

- ☐ Observer_Logger의 사후 라벨(`fill_horizon_labels`)은 사후 기록 — 학습/추론 사용 X

- ☐ input_hash는 closed_df 마지막 5봉 — 미래 정보 없음

- ☐ Sub-regime conf_history는 t-1까지만 quantile에 사용 (Subregime 모듈 내장)

# 9. 다음 사이클 작업 매핑

## 9.1 즉시 활용 (다음 사이클 시작 시)

- V80k_Verify_1_Fullset.zip 압축 해제

- Bot 2에 Observer 모듈 3종 설정 + 가동

- 24~48시간 데이터 수집

- Observer_Analyze.py 실행 → 12 시나리오 리포트

- 리포트 내용에 따라 가설 A/B/C/D 중 어느 것이 진실인지 결론

## 9.2 가설별 다음 작업 (분기 결정)

- **가설 A (정상)** → walk-forward 백테 (Phase 4) 직행

- **가설 B (Shift)** → key문서 #3 Calibration → Fine-tune (Phase 3 → 4)

- **가설 C (게이트 부적합)** → ENV_SL_RR 임계 재조정 (Phase 4b 보조)

- **가설 D (코드 버그)** → R079_T1 패턴 재현 (헤더 약속 vs 코드 검증)

## 9.3 walk-forward 백테와 Observer 데이터 결합

Phase 4 백테 시 Observer CSV의 운영 분포를 기준선으로 사용:

- "백테에서 X% 정확도" → 운영 분포에서 같은 정확도 나오는지 1:1 비교

- Observer는 사실상 "실시간 walk-forward 1회"

- walk-forward 12회 + Observer 1회 = 13개 검증 포인트

# 10. 본 문서의 한계 — 명시적

- ChampionGUI가 Observer 모듈을 자동 listing하는지 미검증 — 첫 가동 시 확인 필요

- V80k가 "분당 1봉" 가정 — 빠른 시장에서 다른 timeframe이면 추가 검증 필요

- 12 시나리오 외 추가 시나리오 발견 시 Observer_Logger 컬럼 확장 필요 (점진적)

- 사후 라벨은 가격 데이터 의존 — DataEngine의 가격 정확성에 의존

- Observer 분석 결과의 "정확도"는 데이터 양에 비례 (24시간 < 1주 < 1개월)

# 11. 메타데이터 (재현용)

- V80k_Verify_1 사이클 — Observer 프레임워크 작성

- 작성 동기: "검증이 알파보다 우선" 선장 원칙

- 이전 key문서 17개 (R077~R079, V8.0e~V80k) 통합 교훈 반영

- 산출물: Observer 모듈 5개 + 풀세트 통합 + 본 문서

- 선장 절대 원칙 준수: "실거래 시작 지시 전 거래 일체 X" — 4중 안전장치

- 코드 위치: /home/claude/fullset_v80k_verify1/ (R/P/E_Observer + Observer_Logger + Observer_Analyze)

- 배포: RautoV80k_Verify_1_Fullset.zip (13.6MB)

# 12. 한 줄 요약

"검증이 알파보다 우선. **Observer 봇 = Bot 2 슬롯에 R/P/E_Observer 끼워 12 시나리오 데이터 50+ 컬럼 자동 수집**. 4중 안전장치로 거래 영향 0. 24시간 가동 후 Observer_Analyze.py 한 번에 가설 A(정상)/B(시프트)/C(게이트)/D(버그) 중 어느 것이 진실인지 데이터로 결론. R079_T1 \"헤더 약속 vs 코드 실제\" 격차 같은 함정을 정량 진단으로 사전 차단."